- ESTRUCTURA:

Estructura de pórticos, muros de concreto vaciado y mampostería estructural con losas macizas. El edificio de parqueaderos está diseñado con estructura de pórtico tradicional. Diseñada y construida bajo la Norma Colombiana Sismo-resistente de 2010.

- FACHADA:

Muros de fachada con mampostería de ladrillo a la vista. Algunos muros llevarán acabado en pintura texturizada. La fachada de los balcones será de acuerdo con el diseño arquitectónico.

- ESPECIFICACIONES INTERIORES:

  - Muros Interiores:

    - Apartamentos: Concreto y mampostería con acabado en estuco.

    - Balcones: Pintura texturizada de acuerdo con diseño arquitectónico.

    - Cuartos Útiles: Mampostería y concreto a la vista.

  - Cielos:

    - Apartamentos: Losa maciza con acabado en pintura, incluyendo el balcón. La altura libre será de 2.30 metros (con piso acabado). Algunas vigas se descuelgan reduciendo la altura libre en 10 centímetros. Baños, zona de ropas y cocina tendrán descolgados por desagües.

    - Cuartos Útiles: Concreto a la vista.

  - Pisos y zócalos:

    - Apartamentos: Nivelado con mortero, incluyendo el balcón.

    - Cuartos útiles: Concreto a la vista. Aquellos ubicados en niveles de apartamentos serán en cerámica.

  - Baños:

    - Grifería de lavamanos con salida de agua fría y caliente.

    - Grifería de ducha con salida de agua fría y caliente.

    - Sanitario.

    - Zona seca en mampostería con acabado en revoque.

  - Cocina:

    - Grifería de lavaplatos con salida de agua fría y caliente.

    - Salida de agua fría para la nevera.

  - Zona de Ropas:

    - Salida de agua fría para lavadora.

  - Carpintería:

    - Puerta de acceso: Ala semisólida con cerradura tipo manija.

    - Puerta de cuartos útiles: Ala en madera entamborada y cerradura tipo pomo. Aquellos ubicados en niveles de apartamentos tendrán puerta en ala arquitectónica con cerradura tipo manija.

  - Ventanería: Perfiles en aluminio con vidrio claro. Incluye alfajía de aluminio.

  - Instalaciones eléctricas y telefónicas:

    - Salidas Eléctricas: De acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

    - Salidas de Telecomunicaciones: De acuerdo con el Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL.

    - Iluminación: Ojos de buey con iluminación LED en todos los espacios.

  - Red de gas: Red de gas para abastecimiento de cubierta y calentador.

- ESPECIFICACIONES ZONAS COMUNES:

  - Puntos fijos:

    - Muros con acabado en estuco y pintura.

    - Piso en cerámica.

    - Cielo con pintura texturizada.

  - Escaleras:

    - Muros en concreto a la vista.

    - Piso en concreto a la vista.

    - Cielo en concreto a la vista.

  - Parqueaderos:

    - Muros en concreto a la vista.

    - Piso en concreto a la vista.

    - Cielo en concreto a la vista.

- URBANISMO:

- Unidad cerrada con 2 torres de apartamentos, 25 pisos por torre, para un total de 400 apartamentos. El proyecto contará con un edificio de parqueaderos de 7 niveles cubiertos, de los cuales 2 son sótanos, y una plazoleta de zonas comunes ubicada en el último nivel (descubierto). 353 parqueaderos vehiculares privados, 47 parqueaderos vehiculares privados con cuarto útil, 354 cuartos útiles independientes, 133 parqueaderos vehiculares para visitantes, 44 parqueaderos de moto privados, 1 parqueadero vehicular privado para comercio, 1 parqueadero vehicular de visitantes para comercio y 1 parqueadero de visitantes moto para comercio. La unidad también contará con locales comerciales ubicados en el primer sótano del edificio de parqueaderos.

- El área de zonas verdes ubicadas sobre el terreno será en grama natural. Aquellas ubicadas en la plazoleta de zonas comunes se entregarán con jardineras. Las circulaciones de la plazoleta de zonas comunes serán en cerámica.

- El servicio de citofonía será “Citofonía Virtual”.

- Red contra incendios de acuerdo con la Norma Sismo Resistente de 2010.

- Shut de basuras con acceso en todos los pisos y cuarto de basuras en cada torre.

- Cada torre contará con 2 ascensores.

- Acceso vehicular a la urbanización con puerta tipo talanquera.

- Cerramiento en cañaveral hacia la vía. Cerramiento sin sobrecimiento en malla eslabonada y postes metálicos con 2 hiladas de alambre de púas en la parte superior para un total de 2.25 metros de altura, hacia los predios vecinos.

- SERVICIOS COMUNES:

      - Portería.

      - Sala de espera.

      - Cuarto de empleados.

      - Oficina de administración.

      - Salón para baño de mascotas.

      - Bicitaller.

      - Salones sociales.

      - Coworking.

      - Zona infantil.

      - Gimnasio.

      - Salón de juegos.

      - Salón creativo.

      - Área para bicicletas.

      - Cancha en grama sintética.

      - Piscina de adultos y de niños.

      - Jacuzzi.

      - Turco.

      - Juegos infantiles.

- NOTAS:

      - Todas las anteriores especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso debido a condiciones técnicas o dependiendo del suministro y la disponibilidad de las referencias en el mercado al momento de su instalación, pero su remplazo se hará por su respectivo similar o equivalente.

      - Existen acabados y reformas adicionales a los aquí especificados, los cuales se definen en un documento independiente y tienen un cobro adicional.

      - El proyecto está concebido en dos etapas de construcción.

      - Los bienes comunes no esenciales del proyecto están compuestos por sala de espera, cuarto de empleados, oficina de administración, salón para baño de mascotas, bici taller, dos salones sociales, coworking, zona infantil, gimnasio, salón de juegos, salón creativo, área para bicicletas, cancha en grama sintética, zona de piscinas, turco y juegos infantiles.

      - Los bienes comunes esenciales se consideran entregados de manera simultánea con la entrega de los apartamentos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 675 de 2001.

      - Para garantizar el buen funcionamiento del conjunto, se considera que los equipos que se ponen en marcha durante el proceso de administración provisional inician su período de garantía desde la entrada en funcionamiento de cada uno de ellos.

      - Los planos del proyecto estarán disponibles para consulta en la Secretaría de Planeación del Municipio de La Estrella.